รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ

ชื่อพัสดุ :  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

ลักษณะทั่วไป

-  เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  ขับเคลื่อนด้วย

เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า   ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน(รวมพนักงานขับรถ)  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย    มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  มอก.9001-2552(ISO 9001:2008)    ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา  การประกอบ และการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ

1. ข้อกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.1  ตัวรถยนต์บรรทุก

1.1.1  เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี๋ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้

สะดวก

1.1.2  มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

1.1.3  มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน

1.1.4  มีชุดที่ปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.1.5  มาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.1.6  เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.1.7  ติดตั้งวิทยุ CD-Player จำนวน 1 ชุด

1.1.8  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

1.1.9  ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด

1.2  ระบบเครื่องยนต์

1.2.1  เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ

1.2.2  ระบายความร้อนด้วยน้ำ

1.2.3  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

1.2.4  เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์

เลขที่ มอก.2315-2551  (มาตรฐาน EURO 3) หรือสูงกว่า

  - ระบบกำลังส่ง

1.3.1  คลัทซ์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค

1.3.2  เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก

1.3.3  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

-2-/1.4 ระบบบังคับ.................

-2-

  - ระบบบังคับเลี้ยว

1.4.1  พวงมาลัยขับทางขวา

1.4.2  มีระบบช่วยผ่อนแรง(Hydraulic Power Steering)

1.5  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

    - ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

1.6  ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  - ระบบห้ามล้อ

1.7.1  ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค แยกสองวงจรอิสระ

1.7.2  มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย

  - กงล้อและยาง

1.8.1  ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

1.9  ระบบไฟฟ้า

1.9.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

1.9.2  อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์

1.9.3  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์  ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 60 Ah  จำนวน 2 ชุด

1.9.4  มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ  ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

1.10.  อื่น ๆ

1.10.1  ผู้เสนอราคาต้องแนบเค็ตตาล็อคของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่

ยื่นซองเสนอราคา

2. ชุดตู้บรรทุกขยะะมูลฝอย

2.1  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร

2.2  โครงสร้างเสริมความเข้มแข็ง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลัก

วิชาการ  ขนาดของเหล็กที่ใช้มีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1  ผนังด้านข้าง มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.

2.2.2  ผนังด้านบน มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.

2.2.3  พื้นตัวถัง มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม.

2.2.4  คานขอบตัวตู้ด้านท้าย มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม.

2.3  ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย ขอบด้านข้างและด้านล่าง ต้องมียางกันรั่วซึมของน้ำ

และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยกดอัดยางกันรั่วซึมเกินกำลัง

2.4  มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย  สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.

ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

60 ลิตร

-3-/3.ชุดเครื่องอัด...............

-3-

3.  ชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย

3.1  สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม. ในการผลิตและประกอบขึ้นรูป

ส่วนประกอบดังนี้  พื้นรองรับมูลฝอย,ผนังด้านข้าง,ใบอัดขยะมูลฝอยและใบสไลด์,คานเสริมความ

แข็งแรงต่าง ๆ

3.2  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางสไลด์  โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีราง

รองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกัน

สึกหรอได้

3.3  ปลายใบอัด เสริมความแข็งแรงตลอดความยาวของใบอัด มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.

3.4  ด้านล่างของที่รองรับมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการกวาดอัดขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

150 ลิตร  ส่วนล่างของที่รองรับน้ำเสียมีท่อระบายน้ำทิ้งด้านท้ายตัวรถ พร้อมติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

3.5  การเปิด-ปิด ล็อคชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุขยะมูลฝอยเป็นแบบเกลียวล็อค เครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

4.  ชุดเครื่องคายขยะมูลฝอย

4.1  ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  เป็นแผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม.

ทำงานด้วยไฮดรอลิคแบบหลายชั้น  เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

4.2  แผ่นดันขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกเลื่อนวิ่งเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านข้าง โดยที่แผ่นดันขยะมูลฝอยไม่เสียดสี

หรือสัมผัสกับตัวถังบรรจุขยะ  เมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย  โดยไม่มีส่วนใด ๆ ยื่น

ออกมาพ้นตู้บรรจุขยะมูลฝอย

5.  ระบบไฮดรอลิค

5.1  ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O.

5.2  ถังน้ำมันไฮดรอลิค(Oil Reservoir)  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

6.  สัญญาณไฟฉุกเฉิน

6.1  ชนิดแผงสั้นแบบ LED  10-30VDC  โคมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต  ขนาดตัวโคมไม่น้อยกว่า(กxยxส)

220x370x70  มม.  น้ำหนักไม่เกิน  3.5 กก.

6.2  มีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า 55 หลอด  ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 30 วัตต์  จังหวะการกระพริบไม่น้อยกว่า

10 จังหวะ

6.3  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ECE  R10  หรือ  SAE  จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน  ISO  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

-4-/ 6.4  ผู้เสนอราคา................

-4-

6.4  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่น

ซองเสนอราคา

6.5  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทน

จำหน่าย  ผู้แทนจำหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

7.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน

7.1  การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน

ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

7.2  การพ่นสีภายในถังบรรทุกขยะมูลฝอย (Body) พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

ก่อนพ่นสีจริง

7.3  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถ  และใต้บังโคลนหน้า  ใต้บังโคลนหลัง

ด้วยบอดี้ชู้ด หรือเท็คโค็ต  หรือเทียบเท่า

7.4  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ  ตามแต่หน่วยงานกำหนด

8.  เครื่องมือและอุปกรณ์

8.1  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนาดตามมาตรฐานรถ		จำนวน  1  ชุด

8.2  แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ			จำนวน  1  ชุด

8.3  ประแจถอดล้อ						จำนวน  1  ชุด

8.4  เครื่องมือบำรุงรักษา					จำนวน  1  ชุด

8.5  คู่มือการใช้รถ						จำนวน  1  เล่ม

8.6  คู่มือตรวจเช็คบริการ					จำนวน  1  เล่ม

9.  เงื่อนไขและการรับประกัน

9.1  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียด  รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาให้

คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

9.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกขยะมูลฝอย

แบบอัดท้าย  โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

9.3  การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิม

ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9.4  กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

-5-/10.อื่น ๆ...............

-5-

10.  อื่น ๆ (Others)

10.1  รายละเอียดอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

10.2  สีของตัวรถ  ตามมาตรฐานของบริษัท  เทศบาลตำบลนาบอนขอสงวนสิทธิในการเลือกสี

10.3  มีตราหน่วยงานที่ประตูรถทั้งสองด้าน

10.4  มีตัวหนังสือโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด  ที่ตู้บรรทุกขยะทั้งสองด้าน

10.5  ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับรถไว้เป็นที่เรียบร้อยและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)         วิเชียร  รัตนสุภา           ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร    รัตนสุภา)

(ลงชื่อ)          กำธร  ผลกล่ำ              กรรมการ

(นายกำธร  ผลกล่ำ)

(ลงชื่อ)           เอกสิทธิ์  จริตงาม          กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์  จริตงาม)